Problema 4.

Relacione la columna de la izquierda con la de la derecha:

| - Es la rama de la Mecánica que estudia el equilibrio de los sistemas de fuerzas que actúan sobre los cuerpos. | ( ) Polígono de fuerzas. |
| --- | --- |
| - Para encontrar la resultante de dos fuerzas concurrentes se coloca una a continuación de la otra, conservando su magnitud y dirección, de tal forma que la resultante sea la fuerza obtenida al unir el origen de la primera con el extremo de la segunda. | ( ) Principio de transmisibilidad. |
| - Para que dos fuerzas estén en equilibrio, es necesario y suficiente que sean iguales, colineales y de sentidos contrarios. | ( ) Ley del triángulo. |
| - Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas concurrentes, el efecto externo que le producen es equivalente al ocasionado por una sola fuerza correspondiente a la diagonal del paralelogramo. | ( ) Principio de adición de sistemas equilibrados. |
| - Para encontrar la resultante de “n” fuerzas concurrentes, se colocan una a continuación de otra, de manera que la resultante sea la fuerza obtenida al unir el origen de la primera con el extremo de la última. | ( ) Principio del paralelogramo. |
| - Los efecto extremos que una fuerza produce sobre un cuerpo no cambian si ésta se desliza aplicándose a lo largo de su línea de acción. | ( ) Estática. |
| - Los efectos extremos que un sistema de fuerzas produce sobre un cuerpo no cambian si se le agrega o se le resta cualquier otro sistema equilibrado. | ( ) Principio de equilibrio. |